Laboratório 7 - Internet das Coisas

Uso Acadêmico Exclusivo

Aluno: Djordan Gabriel Bezerra Moura

Cidade Inteligente no Wokwi e Análise Preditiva com MQTT

1. Objetivo

Projetar um sistema embarcado que interprete condições ambientais simuladas e acione respostas automatizadas com visualização, seguindo princípios de projeto seguro e escalável.

O protótipo foi construído no Wokwi com um ESP32, três sensores e quatro atuadores, implementando três regras de automação urbana e exibindo estado em LCD e no monitor serial.

Atividade #1 — Protótipo de automação contextual de cidade inteligente

2. Diagrama do sistema

Figura 1 — Fluxo entradas → processamento → saídas

2.1. Mapa de pinos

| Componente | GPIO | Observação |
| --- | --- | --- |
| LDR (analógico) | 34 | ADC1, pino input-only — correto para leitura analógica |
| DHT22 | 15 | Digital de uma via |
| HC-SR04 TRIG / ECHO | 5 / 18 | Alimentado em 5 V |
| LED azul (ventilação) | 2 | Com resistor de 220 Ω |
| LED verde (pedestres) | 4 | Com resistor de 220 Ω |
| LED vermelho (alerta) | 19 | Com resistor de 220 Ω |
| Buzzer | 13 | — |
| LCD 16x2 I2C | 21 (SDA) / 22 (SCL) | Endereço 0x27 |

O buzzer ficou no GPIO 13, e não no 21, por um motivo concreto: 21 e 22 são os pinos I2C padrão do ESP32. Usar o 21 para o buzzer faria o LCD e o buzzer disputarem o mesmo pino, e a falha apareceria como um display mudo e intermitente — sintoma difícil de associar à causa. O ADC ficou no 34 porque os pinos do ADC2 são usados pelo rádio Wi-Fi e param de responder quando o Wi-Fi liga.

3. Lógica de controle

A decisão foi isolada numa função pura, decidir(), que não lê sensor nem aciona pino — apenas recebe leituras e devolve ações. Essa separação é o que torna a lógica testável e permite alterar regras sem tocar no hardware.

Três decisões merecem registro:

Ordem das regras define precedência. As regras não são exclusivas — podem valer ao mesmo tempo. Como a regra 3 é a mais grave, ela é avaliada por último e sobrescreve o rótulo de estado. Os LEDs, por serem acumulativos, permanecem acesos por qualquer regra que os acione.

NaN é tratado explicitamente. O DHT22 devolve NaN quando a leitura falha. Se esse valor entrasse nas comparações, toda condição viraria falsa silenciosamente e o sistema pareceria estar em estado normal com o sensor quebrado. Por isso a flag valida e o estado ERRO SENSOR.

O laço não bloqueia. O ciclo usa comparação com millis() em vez de delay(), e o intervalo é de 2 s porque o DHT22 não aceita leituras mais frequentes. O buzzer usa tone(), que também não bloqueia.

4. Tabela de condições e respostas

| # | Condição | LED azul | LED verde | LED vermelho | Buzzer | Estado no LCD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | luz < 300 e temp > 30 °C | ligado | ligado | — | — | NOITE QUENTE |
| 2 | distância < 30 cm | — | — | ligado | ligado | OBSTACULO |
| 3 | temp > 35 °C e umidade < 40 % | ligado | — | ligado | ligado | ALERTA SECA |
| 4 | leitura do DHT22 inválida | — | — | — | — | ERRO SENSOR |
| 5 | nenhuma das anteriores | — | — | — | — | NORMAL |

5. Requisitos

5.1. Funcionais

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RF1 | O sistema deve ler luminosidade, temperatura, umidade e distância a cada 2 s |
| RF2 | O sistema deve acionar ventilação e travessia de pedestres quando escurecer com calor |
| RF3 | O sistema deve emitir alerta visual e sonoro ao detectar obstáculo a menos de 30 cm |
| RF4 | O sistema deve emitir alerta combinado em condição de calor seco |
| RF5 | O sistema deve exibir as leituras e o estado atual no LCD e no monitor serial |
| RF6 | O sistema deve sinalizar falha de sensor em vez de assumir condição normal |

5.2. Não funcionais

| ID | Requisito | Categoria |
| --- | --- | --- |
| RNF1 | O ciclo de decisão deve responder em menos de 100 ms após a leitura | Desempenho |
| RNF2 | O laço principal não pode bloquear, permitindo evolução para envio em rede | Manutenibilidade |
| RNF3 | Os limiares devem ser alteráveis num único ponto do código | Manutenibilidade |
| RNF4 | Falha de sensor não pode ser confundida com estado normal | Confiabilidade |
| RNF5 | O sistema deve operar continuamente sem reinício manual | Disponibilidade |
| RNF6 | Cada LED deve ter resistor limitador dimensionado | Segurança física |

6. Histórias de usuário e critérios de aceitação

HU1 — Como pedestre, quero que a travessia seja sinalizada quando anoitece em dia quente, para atravessar com segurança quando há mais gente na rua.

•  Dado que a luminosidade está abaixo de 300 e a temperatura acima de 30 °C, quando o

ciclo executar, então o LED verde acende e o LCD exibe NOITE QUENTE.

•  Dado que a luminosidade sobe acima de 300, quando o ciclo executar, então o LED

verde apaga.

HU2 — Como operador de trânsito, quero ser alertado quando um objeto se aproxima demais do poste, para agir antes que haja colisão.

•  Dado que a distância medida é menor que 30 cm, quando o ciclo executar, então o LED

vermelho acende, o buzzer soa e o LCD exibe OBSTACULO.

•  Dado que o objeto se afasta além de 30 cm, quando o ciclo executar, então o alerta

cessa automaticamente.

HU3 — Como técnico de manutenção, quero saber quando um sensor falhou, para não confiar num painel que mostra tudo normal com o equipamento quebrado.

•  Dado que o DHT22 devolve leitura inválida, quando o ciclo executar, então o LCD

exibe ERRO SENSOR e nenhum atuador é acionado por regra de temperatura.

•  Dado que o sensor volta a responder, quando o ciclo executar, então o sistema

retoma a operação normal sem reinício.

7. Validação — três cenários urbanos

Os cenários são reproduzidos no Wokwi ajustando os sensores durante a simulação: o LDR tem um controle deslizante de luminosidade, o DHT22 permite digitar temperatura e umidade, e o HC-SR04 tem um controle de distância.

| Cenário | Ajuste dos sensores | Resposta esperada |
| --- | --- | --- |
| A — Anoitecer de verão | luz ≈ 150, temp 32 °C, umidade 60 %, distância 100 cm | Azul e verde acesos, LCD NOITE QUENTE |
| B — Veículo invadindo a calçada | luz ≈ 800, temp 25 °C, umidade 55 %, distância 15 cm | Vermelho aceso e buzzer soando, LCD OBSTACULO |
| C — Onda de calor seco | luz ≈ 900, temp 38 °C, umidade 25 %, distância 100 cm | Azul e vermelho acesos, buzzer soando, LCD ALERTA SECA |

O cenário C é o que valida a precedência: mesmo com luminosidade alta — que desativa a regra 1 — a regra 3 aciona ventilação e alerta simultaneamente.

8. Considerações de segurança física

•  Resistor em cada LED. O GPIO entrega 3,3 V e um LED tem queda de ~2 V. Sem limitador,

a corrente ultrapassaria os 20 mA suportados e danificaria o LED e possivelmente o pino.   Com 220 Ω, a corrente fica em torno de 6 mA.

•  HC-SR04 em 5 V, sinal em 3,3 V. O sensor é alimentado em 5 V, mas o pino ECHO devolve

nível de 5 V, acima do tolerado pelo ESP32. Numa montagem física, esse pino exige divisor   resistivo ou conversor de nível — o simulador não reproduz o dano, mas a placa real sim.

•  Corrente total dos GPIOs. O ESP32 suporta cerca de 40 mA por pino e um limite agregado

bem menor que a soma dos pinos. Três LEDs e um buzzer cabem; ampliar o protótipo exigiria   transistores ou driver.

•  Buzzer e conforto acústico. Em instalação urbana real, alarme contínuo vira poluição

sonora e acaba ignorado. O protótipo usa tom fixo; um sistema real precisaria de limite de   duração e de reconhecimento do alarme.

•  Isolamento e proteção contra intempérie. Equipamento em poste exige invólucro IP65,

proteção contra surto e aterramento — fora do escopo da simulação, mas parte do projeto.

9. Reflexão sobre aplicações reais

O que este protótipo demonstra em pequena escala é a arquitetura de automação contextual: decidir a partir da combinação de variáveis, não de uma só. Um poste que acende ao escurecer é um temporizador; um poste que acende ao escurecer e libera travessia e liga ventilação conforme o calor é um sistema que interpreta contexto.

Três aplicações diretas:

Iluminação pública adaptativa. Cidades já substituem lâmpadas por LED com sensor. O ganho seguinte é combinar luminosidade com presença — reduzir a intensidade em rua vazia e elevar quando alguém se aproxima. A regra 1 deste protótipo é a forma mínima disso.

Monitoramento de risco ambiental. A regra 3 — calor com umidade baixa — é exatamente o índice usado por defesa civil para risco de incêndio. Uma malha de sensores baratos numa área de mata dá granularidade que uma estação meteorológica central não alcança.

Segurança viária. A regra 2 é o princípio dos sensores de aproximação em cruzamentos e garagens. Em escala urbana, alimentaria contagem de tráfego e detecção de invasão de faixa.

A limitação honesta é que os três casos exigem o que o protótipo ainda não tem: conectividade e persistência. Um sistema que decide localmente e não reporta nada não gera histórico, não permite análise de tendência e não escala. O passo natural é publicar as leituras por MQTT — o que a semana 6 já cobriu — e armazenar em série temporal, fechando o ciclo entre borda e nuvem.

Atividade #2 — Análise preditiva e comunicação MQTT

10. Objetivo e dados

A segunda atividade sai do tempo real e vai para o histórico: processar dados acumulados, inferir tendências, publicar alertas por MQTT e discutir a segurança dessa comunicação.

A diferença conceitual em relação à Atividade #1 é o horizonte. Lá o sistema reage ao instante — a distância agora é menor que 30 cm. Aqui ele olha para trás e antecipa: a temperatura vem subindo há três dias, então provavelmente vai continuar. Um sistema que só faz a primeira coisa nunca previne nada.

O dataset está em analise/dados/leituras.csv: 1440 leituras horárias ao longo de 60 dias (01/07 a 29/08/2026), com temperatura, umidade e luminosidade. Ele é simulado, como o enunciado permite, e foi gerado com semente fixa para ser reproduzível. A série tem ciclo diário, tendência sazonal de aquecimento e um episódio de calor seco entre 11 e 17 de agosto — esse episódio existe de propósito, para que as regras de inferência tenham o que detectar.

11. Processamento e regras de inferência

O script analise/analise_preditiva.py usa pandas, numpy, matplotlib e paho-mqtt, e segue cinco passos: carregar, agregar por dia, calcular médias móveis, aplicar regras e publicar.

11.1. Agregação e média móvel

As 24 leituras de cada dia viram uma linha, guardando média, máxima e mínima. Guardar as três não é redundância — cada regra olha uma coisa diferente: a tendência usa a média, que é menos sensível a um pico isolado, enquanto o alerta de seca usa a máxima do dia, que é quando o risco de fato existe.

A média móvel de três dias existe para separar tendência de ruído. Sem ela, uma tarde quente seguida de uma noite fria produziria alternância constante entre "subindo" e "descendo", e nenhuma sequência se formaria.

11.2. As duas regras

A comparação da regra 1 é == e não >=, e essa escolha resolve um problema real. Com >=, uma alta sustentada de quinze dias geraria treze alertas idênticos, e o operador aprenderia a ignorar o canal — que é exatamente como sistemas de alarme perdem utilidade. Disparando só no dia em que a sequência atinge o limiar, cada alerta corresponde a um evento novo.

A regra 2 permanece disparando enquanto a condição durar, e isso é correto: cada dia de seca é uma avaliação de risco nova, não a repetição da anterior.

11.3. Saídas geradas

| Arquivo | Conteúdo |
| --- | --- |
| saida/tendencias.png | Dois gráficos: temperatura e umidade, com médias móveis, limiares e marcação dos dias de alerta |
| saida/alertas.json | Alertas com data, tipo, severidade, motivo e os valores que dispararam a regra |
| saida/serie_diaria.json | Série diária completa, para conferência |

12. Publicação e recepção por MQTT

Figura 3 — Da análise histórica ao atuador, via broker

O publicador é o script Python; o assinante é um segundo ESP32, em analise/esp32_assinante/, que reage ao tipo de alerta: seca acende o LED vermelho e aciona o buzzer, superaquecimento faz o LED amarelo piscar, e a ausência de alerta mantém o verde aceso indicando que o sistema está vivo.

Dois detalhes do assinante merecem registro, porque são as armadilhas mais comuns:

O buffer padrão de 256 bytes descarta silenciosamente mensagens maiores — o alerta simplesmente não chega, e nada aparece no log. O payload de alerta ocupa cerca de 145 bytes e caberia no padrão; subir para 1024 é margem barata contra o dia em que o campo  crescer ou os alertas forem enviados em lote.

O loop() também não usa delay() para piscar o LED amarelo: mqtt.loop() precisa rodar com frequência para processar a fila de entrada, e um delay() de meio segundo derrubaria a conexão.

13. Segurança na comunicação MQTT

O broker público test.mosquitto.org foi usado por conveniência de laboratório, e é preciso dizer com clareza o que isso significa: qualquer pessoa no mundo pode assinar `/iot/alertas` e ler tudo, ou publicar alertas falsos. Não há autenticação, não há criptografia e o tópico é global. Para um exercício, tudo bem; para qualquer uso real, não.

13.1. Autenticação

O primeiro passo é sair do acesso anônimo. Usuário e senha por dispositivo são o mínimo:

A forma robusta é certificado por dispositivo (mTLS): cada ESP32 carrega seu próprio certificado, e o broker valida quem está do outro lado. A vantagem sobre senha é a revogação — um dispositivo perdido ou comprometido é revogado individualmente, sem trocar a credencial de toda a frota.

13.2. Criptografia TLS

Sem TLS, qualquer intermediário na rede lê e altera as mensagens. Com o ESP32:

O ponto que costuma ser esquecido: validar o certificado do broker. Usar setInsecure() estabelece a conexão criptografada mas aceita qualquer servidor — o que protege contra escuta passiva e não protege contra um servidor falso se passando pelo broker.

13.3. Gestão segura de tópicos

Autenticar não basta se todo dispositivo autenticado puder ler tudo. A ACL do broker deve restringir cada credencial ao seu escopo:

# mosquitto.acl user sensor-ala3-leito12 topic write hospital/ala-3/leito-12/# topic read hospital/ala-3/leito-12/comandos user painel-enfermaria topic read hospital/ala-3/+/vitais/#

Três princípios aplicados aqui: tópico global é superfície de ataque — /iot/alertas sem hierarquia impede qualquer restrição por escopo; publicar e assinar são permissões distintas — um sensor publica e não deveria ler comandos de outros; e o identificador não deve carregar dado sensível, porque o nome do tópico trafega em claro no cabeçalho mesmo com TLS ativo em algumas configurações de proxy.

14. Reflexão sobre a integração física

A Atividade #1 mostrou um sistema que decide onde está, e a #2 um que decide a partir do que já aconteceu. Integrá-las é o passo que falta: hoje o ESP32 da cidade inteligente não publica nada, e o script de análise lê um CSV que ninguém alimenta.

O fechamento natural do ciclo seria o ESP32 da Atividade #1 publicar suas leituras num tópico, o script consumir esse histórico em vez do CSV, e os alertas resultantes voltarem para o ESP32 assinante. Aí existiria de fato uma malha: sensor → nuvem → análise → atuador.

Duas dificuldades reais apareceriam nessa integração, e vale nomeá-las:

Relógio. O ESP32 não tem relógio de tempo real; ao ligar, ele não sabe que horas são. Uma análise por data depende de sincronizar via NTP, e um dispositivo sem internet no boot produziria registros com timestamp errado — que estragam qualquer média móvel.

Volume e retenção. Uma leitura por hora gera 8.760 registros por ano por sensor. Com cem sensores, quase um milhão. Publicar tudo e guardar tudo não escala; a saída é agregar na borda — enviar a média de dez minutos em vez de cada leitura — e definir política de retenção, exatamente o que o banco de série temporal discutido na tarefa 7.4 resolve.

15. Como executar a Atividade #2

No Google Colab, subir leituras.csv e instalar apenas paho-mqtt, que não vem no ambiente.

Para o assinante: criar outro projeto pelo mesmo link, colar esp32_assinante/sketch.ino, diagram.json e libraries.txt, e dar Play. Ele conecta na rede Wokwi-GUEST e passa a escutar /iot/alertas. Rodar o script Python em seguida faz os LEDs reagirem.

16. Como reproduzir a Atividade #1

Atenção ao template. Use <https://wokwi.com/projects/new/esp32>, que cria um projeto Arduino — o arquivo da aba de código precisa se chamar sketch.ino. O Wokwi também oferece um template ESP-IDF cujo arquivo é main.c; nele o mesmo código falha na compilação com unknown type name class, porque o .c é compilado como C e não como C++.

1. Abrir <https://wokwi.com/projects/new/esp32> — o template Arduino, cujo arquivo

principal é sketch.ino.

2. Colar wokwi/sketch.ino na aba de código.

3. Substituir a aba diagram.json pelo arquivo wokwi/diagram.json — o circuito aparece

montado e ligado.

4. Criar a aba libraries.txt com o conteúdo do arquivo de mesmo nome (DHT sensor library,

Adafruit Unified Sensor, LiquidCrystal I2C).

5. Clicar em Play e ajustar os sensores conforme a tabela da seção 7.

17. Referências

•  Wokwi — documentação e formato do diagram.json. <https://docs.wokwi.com/diagram-format>

•  Espressif. ESP32 — ADC e limitações do ADC2 com Wi-Fi. <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/adc.html>

•  Adafruit. DHT sensor library. <https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library>

•  Sparkfun. HC-SR04 Ultrasonic Sensor — níveis lógicos. <https://www.sparkfun.com/products/15569>

•  Material da semana: Módulo 7 — Tendências emergentes e direções futuras em IoT.