Tarefa 7 - Internet das Coisas

Uso Acadêmico Exclusivo

Aluno: Djordan Gabriel Bezerra Moura

Sistema IoT de Monitoramento de Sinais Vitais

1. O problema

A atividade pede o projeto de um sistema IoT para monitorar sinais vitais de pacientes, descrevendo as tecnologias escolhidas e as funcionalidades que o sistema teria.

Antes de escolher qualquer tecnologia, é preciso reconhecer o que torna este domínio diferente de um projeto IoT comum. Numa estufa conectada, um dado perdido é um inconveniente. Aqui, um alerta de arritmia que não chega é um dano ao paciente. Três consequências decorrem disso e orientam todas as decisões deste documento:

1. Falha silenciosa é inaceitável. O sistema precisa saber quando parou de receber

dados, e avisar. Um gráfico vazio não pode ser confundido com um paciente estável.

2. Nem todo dado tem a mesma urgência. A temperatura pode chegar com um minuto de

atraso; um alarme de parada cardíaca, não.

3. O dado é sensível por definição. Dado de saúde é dado pessoal sensível pela LGPD, o

que impõe criptografia, finalidade declarada e rastreabilidade de acesso.

2. Arquitetura proposta

Figura 1 — Do sensor ao painel clínico, em quatro camadas

3. Tecnologias escolhidas, e por quê

3.1. Sensores

| Sinal vital | Sensor | Por que este |
| --- | --- | --- |
| Frequência cardíaca e SpO2 | MAX30102 | Oximetria por fotopletismografia; mede os dois sinais no mesmo módulo, reduzindo pontos de falha |
| Eletrocardiograma | AD8232 | Front-end analógico de ECG de canal único, projetado para sinal cardíaco com ruído de movimento |
| Temperatura corporal | MLX90614 | Infravermelho sem contato — evita irritação de pele em uso contínuo |
| Frequência respiratória | derivada do ECG | Extraída da modulação do sinal, dispensando um quarto sensor |

A última linha é uma decisão de projeto, não uma economia: quanto menos sensores presos ao corpo, maior a adesão do paciente. Derivar a respiração do ECG custa processamento e poupa um dispositivo.

3.2. Microcontrolador

ESP32. Traz Wi-Fi e Bluetooth Low Energy no mesmo chip, tem dois núcleos — permitindo separar a aquisição do sinal da comunicação — e um conversor analógico-digital adequado ao AD8232. O ponto decisivo é o BLE: um dispositivo preso ao paciente precisa atravessar o turno inteiro com bateria pequena, e o BLE consome uma fração do Wi-Fi.

3.3. Comunicação

BLE do corpo até o gateway, MQTT do gateway até a nuvem. A divisão existe porque os dois trechos têm restrições opostas: perto do paciente a prioridade é bateria; a partir do gateway, alcance e confiabilidade.

O MQTT foi escolhido em vez de HTTP por três motivos concretos: cabeçalho fixo de 2 bytes contra centenas do HTTP, o que importa quando se publica a cada segundo por leito; QoS por mensagem, permitindo tratar cada sinal conforme sua criticidade; e o Last Will and Testament, que ataca diretamente o problema da falha silenciosa.

3.4. Hierarquia de tópicos e QoS

hospital/ala-3/leito-12/vitais/spo2 QoS 0 hospital/ala-3/leito-12/vitais/ecg QoS 0 hospital/ala-3/leito-12/vitais/temp QoS 0 hospital/ala-3/leito-12/alerta/critico QoS 2 hospital/ala-3/leito-12/status/conexao QoS 1 (retained + LWT)

Essa distinção é o coração do projeto:

•  QoS 0 para fluxo contínuo. SpO2 e ECG chegam várias vezes por segundo; uma amostra

perdida é irrelevante porque a próxima vem em milissegundos, e a tendência se mantém.

•  QoS 2 para alerta crítico. Entrega exatamente uma vez. Aqui a duplicação também é

problema: dois alarmes idênticos mobilizam duas equipes para o mesmo leito.

•  LWT no tópico de status. Ao conectar, o dispositivo registra no broker uma mensagem

de "offline" que será publicada automaticamente se a conexão cair sem aviso. É o   mecanismo que transforma falha silenciosa em alerta — sem ele, um sensor que morre parece   um paciente sem novidades.

3.5. Armazenamento e processamento

TimescaleDB, extensão do PostgreSQL para série temporal, guarda o histórico. Os dados são séries indexadas por tempo, e o banco oferece agregação contínua e política de retenção: leitura por segundo na última hora, média por minuto no último mês.

Filtragem na borda, antes de publicar. O ESP32 calcula média móvel e descarta leituras fisiologicamente impossíveis — uma SpO2 de 12% é sensor mal posicionado, não hipóxia. Filtrar na origem reduz tráfego e, sobretudo, evita alarme falso, que é o principal motivo pelo qual equipes clínicas passam a ignorar alarmes.

4. Funcionalidades do sistema

| # | Funcionalidade | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monitoramento contínuo | FC, SpO2, ECG, temperatura e respiração por leito, em tempo real |
| 2 | Painel da enfermaria | Visão de todos os leitos, ordenada por gravidade e não por número |
| 3 | Alertas por limiar | Faixas configuráveis por paciente — o normal de um cardíaco não é o de um jovem saudável |
| 4 | Detecção de desconexão | LWT e heartbeat: sensor mudo vira alerta em até 30 s |
| 5 | Histórico e tendência | Gráficos por período, com marcação dos eventos de alerta |
| 6 | Escalonamento de alerta | Sem reconhecimento em N minutos, o alerta sobe para o plantonista |
| 7 | Relatório de turno | Resumo automático por paciente ao fim de cada turno |
| 8 | Trilha de auditoria | Registro de quem acessou qual prontuário e quando |

A funcionalidade 4 é a que separa um sistema clínico de um painel bonito, e a 6 reconhece que alertar não é o mesmo que ser atendido.

5. Segurança e privacidade

•  TLS em todo o caminho, MQTT incluído — dado de saúde não trafega em claro.

•  Autenticação por dispositivo, com certificado individual. Um sensor comprometido é

revogado sem derrubar a ala inteira.

•  Pseudonimização: o tópico carrega o leito, nunca o nome. A associação leito-paciente

fica no banco, com acesso auditado.

•  Retenção definida, conforme a LGPD: dado de saúde tem prazo e finalidade declarados.

•  Autonomia local: o gateway mantém alarme sonoro no leito mesmo se a nuvem cair. O

sistema degrada, mas não emudece.

6. Limitações assumidas

Vale registrar o que este projeto não é. Ele é um sistema de monitoramento e alerta, não um dispositivo médico certificado — o que exigiria conformidade regulatória (ANVISA, IEC 62304) e validação clínica. Os sensores citados são de nível educacional: o MAX30102 e o AD8232 servem para aprender a arquitetura, não para diagnóstico. Num sistema hospitalar real, o equipamento de leito seria certificado, e a parte IoT seria a camada de integração e visualização — que é justamente o que este desenho cobre.

7. Conclusão

A decisão técnica central deste projeto não foi a escolha do sensor nem do banco, e sim tratar os sinais por criticidade em vez de uniformemente. Um sistema que entrega tudo com a mesma garantia ou desperdiça recursos com dados descartáveis, ou arrisca perder o único dado que importava. QoS por tópico, filtragem na borda e Last Will são três formas da mesma ideia: o sistema precisa saber a diferença entre um dado a mais e um alarme.

8. Referências

•  OASIS. MQTT Version 5.0 — Quality of Service e Will Message. <https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html>

•  Analog Devices. MAX30102 Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor. <https://www.analog.com/en/products/max30102.html>

•  Analog Devices. AD8232 Single-Lead Heart Rate Monitor. <https://www.analog.com/en/products/ad8232.html>

•  Timescale. TimescaleDB — time-series data in PostgreSQL. <https://docs.timescale.com/>

•  Brasil. Lei 13.709/2018 (LGPD) — dados pessoais sensíveis, art. 5º, II. <https://www.planalto.gov.br/ccivil03/ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>

•  Material da semana: Módulo 7 — Tendências emergentes e direções futuras em IoT.