Tarefa 6 - Internet das Coisas

Uso Acadêmico Exclusivo

Aluno: Djordan Gabriel Bezerra Moura

Hello World no Wokwi — o ambiente de desenvolvimento de IoT simulado

1. Objetivo

A atividade pede um hello world desenvolvido na plataforma Wokwi, acompanhado de uma explicação de como esse ambiente de desenvolvimento funciona. Este documento traz o circuito, o código comentado, o formato da saída no monitor serial e a análise do que a que ela não permite.

2. O que é o Wokwi

O Wokwi é um simulador de sistemas embarcados que roda inteiramente no navegador. Ele não emula apenas o processador: simula também os componentes ligados a ele — LEDs, sensores, displays, botões — e a interação elétrica entre eles ao longo do tempo.

Isso resolve o problema mais concreto de quem começa em IoT: o hardware chega depois da vontade de programar. Sem placa, sem sensor e sem protoboard, ainda assim é possível escrever firmware, ver o LED piscar e ler o monitor serial.

2.1. Como o ambiente é organizado

Um projeto no Wokwi é composto por dois arquivos, e entender essa separação é entender a ferramenta:

| Arquivo | Papel |
| --- | --- |
| sketch.ino | O firmware. Mesmo código C/C++ que seria compilado para a placa real |
| diagram.json | O circuito. Descreve as peças, suas posições e cada fio ligando pino a pino |

O diagram.json é a diferença em relação a um compilador comum. Ele é o equivalente textual da protoboard: cada entrada em parts é um componente, e cada entrada em connections é um fio, escrito como [origem, destino, cor, trajeto].

json

"connections": [

[ "esp:2", "r1:1", "green", [ "v0" ] ],

[ "r1:2", "led1:A", "green", [ "v0" ] ],

[ "led1:C", "esp:GND.1", "black", [ "v0" ] ]

]

Essas três linhas descrevem o circuito inteiro deste trabalho: o GPIO 2 vai ao resistor, o resistor vai ao ânodo do LED, e o cátodo volta ao terra. É exatamente a ligação que seria montada à mão.

3. O circuito

Figura 1 — Caminho da corrente no circuito montado

O resistor de 220 Ω não é decoração. O GPIO do ESP32 entrega 3,3 V, e um LED vermelho tem queda de aproximadamente 2 V e suporta cerca de 20 mA. Sem o resistor, a corrente seria limitada apenas pela resistência interna — o suficiente para queimar o LED, e possivelmente o pino. Pela lei de Ohm:

R = (3,3 V − 2,0 V) / 0,02 A ≈ 65 Ω  (mínimo)

Usar 220 Ω dá margem confortável e resulta em cerca de 6 mA, mais que suficiente para o LED acender bem. O simulador não queima nada, mas o hábito de calcular vem daqui.

4. O código

O firmware está em wokwi/sketch.ino. Duas decisões merecem explicação.

Por que `millis()` e não `delay()`. A forma ingênua de piscar um LED é acender, esperar um segundo com delay(1000), apagar, esperar de novo. Funciona — e trava o processador inteiro durante a espera. Nenhum sensor é lido, nenhuma mensagem é enviada, nenhum botão é detectado. Como todo projeto IoT real precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo, o padrão correto é comparar o relógio:

cpp

unsigned long agora = millis();

if (agora - ultimaTroca >= INTERVALO) {

ultimaTroca = agora;

ligado = !ligado;

digitalWrite(PINO_LED, ligado ? HIGH : LOW);

}

O laço continua livre. É onde entrariam a leitura de um sensor e a publicação MQTT nas semanas seguintes.

Por que imprimir dados do chip. O setup() reporta modelo, frequência e memória livre:

cpp

Serial.print("Chip: ");        Serial.println(ESP.getChipModel());

Serial.print("Frequencia: ");  Serial.println(ESP.getCpuFreqMHz());

Serial.print("Memoria livre: ");Serial.println(ESP.getFreeHeap());

Isso transforma o hello world num teste de sanidade: se essas linhas aparecem, a placa inicializou, o clock está configurado e a serial está na taxa certa. Quando o monitor mostra símbolos sem sentido, quase sempre é porque a taxa do monitor não bate com os 115200 do Serial.begin() — é o primeiro erro que todo mundo comete.

5. Formato da saída no monitor serial

O bloco abaixo mostra a estrutura que o firmware imprime. Os três valores entre sinais de menor e maior são lidos do próprio chip em tempo de execução e variam a cada placa e a cada compilação — por isso aparecem como marcadores, e não como números fixos.

=====================================

Hello, World! - ESP32 no Wokwi

=====================================

Chip: <modelo reportado pelo chip>

Frequencia da CPU: <valor reportado> MHz

Memoria livre: <valor reportado pelo chip> bytes

-------------------------------------

[1s] ciclo 1 | LED ACESO

[2s] ciclo 2 | LED APAGADO

[3s] ciclo 3 | LED ACESO

[4s] ciclo 4 | LED APAGADO

6. Como reproduzir

Atenção ao template. Use <https://wokwi.com/projects/new/esp32>, que cria um projeto Arduino — o arquivo da aba de código precisa se chamar sketch.ino. O Wokwi também oferece um template ESP-IDF cujo arquivo é main.c; nele o mesmo código falha na compilação com unknown type name class, porque o .c é compilado como C e não como C++.

1. Abrir <https://wokwi.com/projects/new/esp32> — o template Arduino, cujo arquivo

principal é sketch.ino.

2. Colar o conteúdo de wokwi/sketch.ino na aba do código.

3. Abrir a aba diagram.json e substituir pelo arquivo wokwi/diagram.json — o circuito

aparece montado, sem precisar arrastar componentes.

4. Clicar em Play. O LED começa a piscar e o monitor serial exibe a saída acima.

7. O que o simulador entrega e o que ele não entrega

| O Wokwi resolve | O Wokwi não resolve |
| --- | --- |
| Escrever e depurar firmware sem hardware | Ruído elétrico, mau contato, fio solto |
| Compartilhar um projeto por link, já montado | Consumo real de bateria |
| Testar lógica de sensores com valores controlados | Tempo de resposta físico de um sensor |
| Repetir sempre o mesmo cenário | Interferência de RF e alcance de antena |

A coluna da direita é a razão pela qual a simulação não substitui a bancada. Ela é excelente para a lógica e inútil para a física. Um código que funciona no Wokwi pode falhar na placa por um fio mal encaixado — e é justamente esse tipo de falha que o simulador nunca vai reproduzir.

Comparado ao Tinkercad, o Wokwi tem a vantagem de suportar ESP32 com Wi-Fi simulado e bibliotecas do Arduino, o que permite chegar até a publicação MQTT sem hardware. O Tinkercad é mais simples e mais didático para eletrônica básica, mas fica restrito ao Arduino Uno.

8. Conclusão

O hello world embarcado cumpre duas funções ao mesmo tempo: confirma que o ambiente está configurado corretamente e introduz o laço não bloqueante que estrutura todo firmware sério. O Wokwi torna esse primeiro passo imediato, e a separação entre sketch.ino e diagram.json deixa explícito que num sistema embarcado o circuito é parte do programa — mudar um fio muda o comportamento tanto quanto mudar uma linha de código.

9. Referências

•  Wokwi — documentação da plataforma. <https://docs.wokwi.com/>

•  Wokwi — formato do diagram.json. <https://docs.wokwi.com/diagram-format>

•  Espressif. ESP32 Series Datasheet. <https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32datasheeten.pdf>

•  Arduino. Blink Without Delay. <https://docs.arduino.cc/built-in-examples/digital/BlinkWithoutDelay>

•  Material da semana: week6.pdf (Módulo 6 — Estruturas e ferramentas de desenvolvimento de IoT).